BÁO CÁO THỰC HÀNH

AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LAB 6

XÁC THỰC ACTIVE DIRECTORY VÀ

CHÍNH SÁCH TRUY CẬP TRÊN pfSense

LINK YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=ZVVWA2FV0lw

MỤC LỤC

B. DỰNG MÔI TRƯỜNG RIÊNG CHO LAB	3

1. Tạo các mạng ảo	3

2. Cấu hình 4 card mạng cho pfSense-LAB6	4

3. Đặt IP các interface pfSense	6

4. Chuẩn bị Domain Controller	8

5. Chuẩn bị Client-A và Client-B	10

6. Chuẩn bị DMZ-WEB và các địa chỉ website mô phỏng	12

C. TÍCH HỢP ACTIVE DIRECTORY VÀO pfSense	14

1. Tạo LDAP Authentication Server	14

2. Kiểm tra LDAP	15

D. CAPTIVE PORTAL XÁC THỰC USER DOMAIN	17

1. Tạo Captive Portal Zone	17

2. Kiểm thử đăng nhập	18

E. TẠO ALIAS CHO NGƯỜI DÙNG VÀ WEBSITE MÔ PHỎNG	20

F. TẠO SCHEDULE	22

G. THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH THEO KỊCH BẢN	24

1. Kịch bản 1 – Client-A bị chặn JOB_SITE	24

2. Kịch bản 2 – Cấm RESTRICTED_SITE cho cả A và B	27

3. Kịch bản 3 – Client-B chỉ được SOCIAL_SITE trong giờ nghỉ	30

4. Kịch bản 4 – Chỉ cho HTTP/HTTPS trong giờ hành chính	34

5. Kịch bản 5 – Cô lập DMZ khỏi LAN nhưng cho LAN truy cập site cần thiết	37

H. CHÍNH SÁCH TỔNG HỢP	41

1. Nội dung kiểm thử bắt buộc	42

I. XỬ LÝ SỰ CỐ THEO TRÌNH TỰ NẾU XẢY RA LỖI	45

J. BẢNG KẾT QUẢ VÀ CÂU HỎI PHÂN TÍCH	46

1. Bảng kết quả	46

2. Trả lời câu hỏi phân tích	46

K. YÊU CẦU NỘP BÀI – DANH MỤC KIỂM TRA	50

KẾT LUẬN	51

# B. DỰNG MÔI TRƯỜNG RIÊNG CHO LAB

## 1. Tạo các mạng ảo

Bước 1: Tạo NAT Network LAB6-WAN.

Trong VirtualBox Network Manager, tạo NAT Network tên LAB6-WAN, subnet 192.168.250.0/24 và bật DHCP.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 2 TẠI ĐÂY ] Chụp VirtualBox → Tools/File → Network Manager → NAT Networks

Hình 2. NAT Network LAB6-WAN (192.168.250.0/24, DHCP bật)

Bước 2: Host-Only Network cho MGMT.

Giữ/tạo Host-Only Network 192.168.56.0/24; máy thật dùng 192.168.56.1/24; không đặt Default Gateway và DNS trên card này.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 3 TẠI ĐÂY ] Chụp Network Manager → Host-only Networks và ipconfig của card Host-Only trên máy thật

Hình 3. Host-Only Network 192.168.56.0/24 (máy thật 192.168.56.1)

Bước 3 và 4: Tạo hai Internal Network.

Internal Network lab6-lan dùng cho DC01, Client-A và Client-B; Internal Network lab6-dmz dùng cho DMZ-WEB. Hai mạng này được chọn trực tiếp trong Settings → Network của từng VM (Attached to: Internal Network, Name = tên mạng).

## 2. Cấu hình 4 card mạng cho pfSense-LAB6

| Adapter | VirtualBox mode | Tên mạng | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Adapter 1 | NAT Network | LAB6-WAN | WAN |
| Adapter 2 | Host-Only Adapter | 192.168.56.0/24 | MGMT |
| Adapter 3 | Internal Network | lab6-lan | LAN |
| Adapter 4 | Internal Network | lab6-dmz | DMZ |

[ CHÈN ẢNH HÌNH 4 TẠI ĐÂY ] Chụp Settings → Network → Adapter 1

Hình 4. pfSense-LAB6 – Adapter 1 (NAT Network LAB6-WAN)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 5 TẠI ĐÂY ] Chụp Settings → Network → Adapter 2

Hình 5. pfSense-LAB6 – Adapter 2 (Host-Only)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 6 TẠI ĐÂY ] Chụp Settings → Network → Adapter 3

Hình 6. pfSense-LAB6 – Adapter 3 (Internal Network lab6-lan)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 7 TẠI ĐÂY ] Chụp Settings → Network → Adapter 4

Hình 7. pfSense-LAB6 – Adapter 4 (Internal Network lab6-dmz)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 8 TẠI ĐÂY ] Chụp tổng hợp: VirtualBox Manager với các VM LAB6 hoặc bảng tóm tắt 4 adapter của pfSense-LAB6

Hình 8. Topology VirtualBox 4 adapter của pfSense-LAB6 (ảnh bắt buộc)

Sau khi boot pfSense, em dùng console Assign Interfaces để xác định đúng interface theo MAC/thứ tự Adapter (tên em0/em1 hoặc vtnet0/vtnet1 có thể khác nhau theo loại card): WAN = Adapter 1, LAN = Adapter 3, hai interface còn lại (Adapter 2 và Adapter 4) gán làm OPT1 và OPT2 rồi đổi tên thành MGMT và DMZ trên giao diện web.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 9 TẠI ĐÂY ] Chụp màn hình Assign Interfaces (đối chiếu MAC với Adapter trong VirtualBox)

Hình 9. Console pfSense – gán interface theo MAC/Adapter

## 3. Đặt IP các interface pfSense

| Interface | IPv4 | DHCP Server | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| WAN | DHCP | — | Nhận IP 192.168.250.x từ LAB6-WAN |
| MGMT | 192.168.56.254/24 | Tắt | Chỉ WebGUI |
| LAN | 10.6.0.1/24 | Tắt | Client dùng IP tĩnh để policy dễ kiểm chứng |
| DMZ | 172.16.6.1/24 | Tắt | DMZ-WEB dùng IP tĩnh |

Em đặt IP bằng console (mục 2 – Set interface(s) IP address) cho từng interface, trả lời n cho DHCP/DHCP6 và n cho DHCP server; không nhập upstream gateway cho LAN, MGMT và DMZ. Sau đó vào WebGUI đổi Description của OPT1/OPT2 thành MGMT/DMZ và bật interface.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 10 TẠI ĐÂY ] Chụp màn hình console hiển thị WAN (DHCP 192.168.250.x), LAN 10.6.0.1/24 và hai interface còn lại

Hình 10. Console pfSense sau khi đặt IP

Từ máy thật truy cập https://192.168.56.254 (chấp nhận cảnh báo chứng chỉ tự ký, đăng nhập mặc định admin / pfsense rồi đổi mật khẩu quản trị). Nếu chưa truy cập được, kiểm tra Host-Only adapter trước khi cấu hình Captive Portal hoặc các rule khác.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 11 TẠI ĐÂY ] Chụp trình duyệt tại https://192.168.56.254 (thấy rõ địa chỉ)

Hình 11. Giao diện đăng nhập pfSense qua MGMT

Lưu ý: Interface MGMT là OPT mới nên mặc định chưa có rule cho phép. Nếu không vào được WebGUI, tạo rule Pass TCP từ 192.168.56.1 tới This Firewall (cổng 443) trên tab MGMT; khi chưa vào được WebGUI có thể tạm tắt packet filter bằng pfctl -d ở console (menu 8 – Shell), tạo rule rồi bật lại bằng pfctl -e. Trong Setup Wizard nên bỏ chọn Block RFC1918 Private Networks trên WAN vì WAN của lab nằm trong dải private 192.168.250.0/24, và đặt múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh ở System → General Setup để schedule hoạt động đúng giờ.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 12 TẠI ĐÂY ] Chụp Dashboard (Interfaces: WAN, MGMT, LAN, DMZ cùng địa chỉ IP)

Hình 12. Dashboard pfSense-LAB6 với bốn interface

## 4. Chuẩn bị Domain Controller

Bước 1: Đặt IP cho DC01.

IP 10.6.0.10/24, Default Gateway 10.6.0.1, Preferred DNS 10.6.0.10 (PowerShell – Administrator):

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 10.6.0.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.6.0.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.6.0.10

[ CHÈN ẢNH HÌNH 13 TẠI ĐÂY ] Chụp ipconfig /all trên DC01 (IP, gateway, DNS)

Hình 13. Cấu hình IP của DC01

Bước 2: Cài AD DS + DNS và tạo forest mới lab6.test.

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest -DomainName "lab6.test" -DomainNetbiosName "LAB6" -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host "DSRM password" -AsSecureString)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 14 TẠI ĐÂY ] Chụp quá trình Install-ADDSForest hoặc Server Manager hiển thị domain lab6.test

Hình 14. Tạo forest lab6.test trên DC01

Bước 3: Cấu hình DNS Forwarders.

Trong DNS Manager (hoặc bằng PowerShell) cấu hình Forwarders tới DNS upstream phù hợp của môi trường lab:

Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8     # thay bang DNS upstream phu hop voi moi truong lab

Get-DnsServerForwarder

[ CHÈN ẢNH HÌNH 15 TẠI ĐÂY ] Chụp DNS Manager → Properties → Forwarders

Hình 15. DNS Forwarders trên DC01

Bước 4 và 5: Tạo OU, user và service account.

Tạo OU LAB6-Users, hai user sv_a, sv_b và service account svc_pfsense_ldap (mật khẩu riêng, không cấp quyền Domain Admin). Bind DN sẽ là CN=svc_pfsense_ldap,CN=Users,DC=lab6,DC=test.

New-ADOrganizationalUnit -Name "LAB6-Users" -Path "DC=lab6,DC=test"

$pw = Read-Host "Mat khau sv_a" -AsSecureString

New-ADUser -Name "sv_a" -SamAccountName "sv_a" -UserPrincipalName "sv_a@lab6.test" -Path "OU=LAB6-Users,DC=lab6,DC=test" -AccountPassword $pw -Enabled $true

$pw = Read-Host "Mat khau sv_b" -AsSecureString

New-ADUser -Name "sv_b" -SamAccountName "sv_b" -UserPrincipalName "sv_b@lab6.test" -Path "OU=LAB6-Users,DC=lab6,DC=test" -AccountPassword $pw -Enabled $true

$pw = Read-Host "Mat khau svc_pfsense_ldap" -AsSecureString

New-ADUser -Name "svc_pfsense_ldap" -SamAccountName "svc_pfsense_ldap" -Path "CN=Users,DC=lab6,DC=test" -AccountPassword $pw -PasswordNeverExpires $true -Enabled $true

Get-ADUser -Filter * -SearchBase "DC=lab6,DC=test" | Select SamAccountName,DistinguishedName,Enabled

[ CHÈN ẢNH HÌNH 16 TẠI ĐÂY ] Chụp Active Directory Users and Computers: OU LAB6-Users chứa sv_a, sv_b

Hình 16. OU LAB6-Users với sv_a, sv_b

[ CHÈN ẢNH HÌNH 17 TẠI ĐÂY ] Chụp Properties → Member Of của svc_pfsense_ldap

Hình 17. Service account svc_pfsense_ldap (không thuộc Domain Admins)

Không dùng Administrator làm LDAP bind: Tài khoản bind chỉ cần quyền đọc thư mục để tìm user/group. Dùng service account đặc quyền thấp giúp tránh việc lưu credential Domain Administrator trên firewall.

## 5. Chuẩn bị Client-A và Client-B

| Máy | IPv4 | DNS | Tài khoản dùng khi thử |
| --- | --- | --- | --- |
| Client-A | 10.6.0.21/24 | 10.6.0.10 | sv_a |
| Client-B | 10.6.0.22/24 | 10.6.0.10 | sv_b |

Client-A (PowerShell – Administrator):

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 10.6.0.21 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.6.0.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.6.0.10

ipconfig /all

Client-B:

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 10.6.0.22 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.6.0.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.6.0.10

ipconfig /all

[ CHÈN ẢNH HÌNH 18 TẠI ĐÂY ] Chụp ipconfig /all trên Client-A (10.6.0.21, GW 10.6.0.1, DNS 10.6.0.10)

Hình 18. Cấu hình IP của Client-A

[ CHÈN ẢNH HÌNH 19 TẠI ĐÂY ] Chụp ipconfig /all trên Client-B (10.6.0.22, GW 10.6.0.1, DNS 10.6.0.10)

Hình 19. Cấu hình IP của Client-B

Việc join hai máy vào lab6.test là tùy chọn, chỉ để minh họa môi trường doanh nghiệp; không phải điều kiện để Captive Portal xác thực LDAP. Khi máy không đủ RAM, em bật lần lượt từng client để kiểm thử.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 20 TẠI ĐÂY ] Chụp ping 10.6.0.1 và ping 10.6.0.10 từ Client-A (hoặc Client-B)

Hình 20. Ping từ client tới gateway và DC01

## 6. Chuẩn bị DMZ-WEB và các địa chỉ website mô phỏng

DMZ-WEB dùng một Ubuntu Server duy nhất. Ngoài địa chỉ chính 172.16.6.10 gán thêm ba IPv4 phụ; Nginx mặc định lắng nghe trên tất cả địa chỉ nên cùng một trang có thể được dùng để kiểm tra rule theo destination IP. Đây là môi trường mô phỏng có kiểm soát, không truy cập website nhạy cảm thật trên Internet.

Trước hết đặt IP chính bằng netplan (chỉnh file trong /etc/netplan/ rồi sudo netplan apply):

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:                       # xem ten that bang: ip -br a

addresses: [172.16.6.10/24]

routes:

- to: default

via: 172.16.6.1

nameservers:

addresses: [8.8.8.8]      # tam thoi, chi de apt; bo di sau khi cai xong

Lưu ý: Cài Nginx cần Internet, mà interface DMZ mới tạo chưa có rule nào (mặc định chặn). Em tạm tạo rule Pass DMZ net → Any trên tab DMZ trong lúc cài đặt; sau khi cài xong sẽ thay bằng rule của Kịch bản 5. Các lệnh ip addr add không bền sau khi reboot, vì vậy sau mỗi lần khởi động lại DMZ-WEB phải chạy lại hoặc đưa vào cấu hình netplan.

Tự gõ các lệnh sau trên DMZ-WEB:

sudo apt update

sudo apt install -y nginx

sudo ip addr add 172.16.6.20/24 dev enp0s3

sudo ip addr add 172.16.6.30/24 dev enp0s3

sudo ip addr add 172.16.6.40/24 dev enp0s3

ip -4 addr show enp0s3

[ CHÈN ẢNH HÌNH 21 TẠI ĐÂY ] Chụp output ip -4 addr show enp0s3 có đủ 172.16.6.10/.20/.30/.40

Hình 21. DMZ-WEB: cài Nginx và thêm IP mô phỏng

systemctl status nginx --no-pager

ss -ltn | grep ':80'

curl -sI http://172.16.6.20 | head -n 1

[ CHÈN ẢNH HÌNH 22 TẠI ĐÂY ] Chụp kết quả systemctl status nginx và ss -ltn

Hình 22. Nginx đang chạy và lắng nghe cổng 80

| Địa chỉ | Tên logic | Mục đích mô phỏng |
| --- | --- | --- |
| 172.16.6.10 | GENERAL_SITE | Website bình thường |
| 172.16.6.20 | JOB_SITE | Nhóm Job Search |
| 172.16.6.30 | SOCIAL_SITE | Nhóm Social Media |
| 172.16.6.40 | RESTRICTED_SITE | Nhóm Restricted Content |

# C. TÍCH HỢP ACTIVE DIRECTORY VÀO pfSense

## 1. Tạo LDAP Authentication Server

Trên pfSense vào System → User Manager → Authentication Servers → Add và nhập các giá trị theo bảng. Cấu hình này dùng LDAP TCP/389 chỉ trong mạng lab cô lập; khi triển khai thật phải ưu tiên LDAP qua TLS/SSL với CA và hostname phù hợp.

| Trường | Giá trị LAB 6 |
| --- | --- |
| Descriptive name | LAB6-AD |
| Type | LDAP |
| Hostname / IP | 10.6.0.10 |
| Port | 389 |
| Transport | TCP - Standard (chỉ dùng trong lab cô lập) |
| Protocol version | 3 |
| Search scope | Entire Subtree |
| Base DN | DC=lab6,DC=test |
| Authentication Containers | OU=LAB6-Users,DC=lab6,DC=test |
| Bind DN | CN=svc_pfsense_ldap,CN=Users,DC=lab6,DC=test |
| Bind password | Mật khẩu của svc_pfsense_ldap (không ghi trong báo cáo) |
| Initial Template | Microsoft AD |
| User Naming Attribute | samAccountName |
| Group Naming Attribute | cn |
| Group Member Attribute | memberOf |

[ CHÈN ẢNH HÌNH 23 TẠI ĐÂY ] Chụp System → User Manager → Authentication Servers → LAB6-AD (từ Descriptive name đến Search scope; che mật khẩu)

Hình 23. Cấu hình LDAP Authentication Server LAB6-AD (phần 1)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 24 TẠI ĐÂY ] Chụp phần Base DN, Authentication Containers, Bind DN, Initial Template và các Naming Attribute

Hình 24. Cấu hình LDAP Authentication Server LAB6-AD (phần 2)

## 2. Kiểm tra LDAP

Vào Diagnostics → Authentication, chọn LAB6-AD và kiểm tra lần lượt sv_a, sv_b. Chỉ tiếp tục khi cả hai tài khoản xác thực thành công. Nếu lỗi, bật debug trên trang Authentication và đọc System Log thay vì chỉnh ngẫu nhiên nhiều tham số.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 25 TẠI ĐÂY ] Chụp trang kết quả test của sv_a (User sv_a authenticated successfully)

Hình 25. Diagnostics → Authentication: sv_a xác thực thành công

[ CHÈN ẢNH HÌNH 26 TẠI ĐÂY ] Chụp trang kết quả test của sv_b

Hình 26. Diagnostics → Authentication: sv_b xác thực thành công

Ghi kết quả thực tế: sv_a: thành công / thất bại; sv_b: thành công / thất bại; nếu lỗi: nguyên nhân ........ và cách sửa ........

Lưu ý: Các lỗi LDAP thường gặp: sai Base DN/Authentication Container; Bind DN sai; service account bị khóa; pfSense không route tới 10.6.0.10; dùng SSL nhưng hostname/certificate không khớp. Search Scope nên dùng Entire Subtree cho Active Directory.

# D. CAPTIVE PORTAL XÁC THỰC USER DOMAIN

## 1. Tạo Captive Portal Zone

Bước 1: Services → Captive Portal → Add Zone.

Đặt Zone name LAB6_USERS (kèm mô tả tùy ý) và nhấn Save & Continue.

Bước 2 đến 5: Cấu hình zone.

- Enable Captive Portal và chọn interface LAN.

- Authentication Method: Use an Authentication backend.

- Authentication Server: chọn LAB6-AD.

- Lưu cấu hình (Save) và áp dụng.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 27 TẠI ĐÂY ] Chụp Services → Captive Portal → LAB6_USERS (Enable, Interfaces = LAN)

Hình 27. Captive Portal Zone LAB6_USERS đã bật trên interface LAN

[ CHÈN ẢNH HÌNH 28 TẠI ĐÂY ] Chụp phần Authentication của zone LAB6_USERS

Hình 28. Authentication Method = Use an Authentication backend, server LAB6-AD

## 2. Kiểm thử đăng nhập

Từ Client-A mở một trang HTTP chưa được truy cập trước đó, ví dụ http://172.16.6.10. Captive Portal phải yêu cầu đăng nhập. Em đăng nhập bằng sv_a, sau đó lặp lại trên Client-B với sv_b. Sau khi xác thực thành công, kiểm tra trạng thái session Captive Portal trên pfSense (Status → Captive Portal).

[ CHÈN ẢNH HÌNH 29 TẠI ĐÂY ] Chụp trình duyệt Client-A bị chuyển hướng đến portal (thấy URL/địa chỉ)

Hình 29. Trang đăng nhập Captive Portal trên Client-A

[ CHÈN ẢNH HÌNH 30 TẠI ĐÂY ] Chụp thông báo/kết quả sau đăng nhập và truy cập được http://172.16.6.10

Hình 30. Client-A đăng nhập thành công bằng sv_a

[ CHÈN ẢNH HÌNH 31 TẠI ĐÂY ] Chụp portal/kết quả trên Client-B

Hình 31. Client-B đăng nhập thành công bằng sv_b

[ CHÈN ẢNH HÌNH 32 TẠI ĐÂY ] Chụp danh sách session hiển thị IP, username sv_a và sv_b

Hình 32. Status → Captive Portal: session của 10.6.0.21 và 10.6.0.22

Ghi kết quả thực tế: Client-A (10.6.0.21) – user: ........; Client-B (10.6.0.22) – user: ........; thời điểm đăng nhập: ........

Giới hạn của mô hình: Captive Portal chứng minh pfSense có thể dùng Active Directory để xác thực người dùng. Tuy nhiên firewall rule chuẩn của pfSense vẫn khớp theo IP/port/interface/schedule, không dùng trực tiếp username sv_a hoặc sv_b làm điều kiện rule. Vì vậy các policy phía dưới ánh xạ Client-A và Client-B bằng IP tĩnh.

Lưu ý: Để tránh bị cản trở bởi portal khi kiểm thử policy, em đăng nhập portal bằng sv_a trên Client-A và sv_b trên Client-B trước khi áp các rule của phần G; nếu portal yêu cầu đăng nhập lại sau khi đổi rule thì đăng nhập lại và ghi chú vào mục I.

# E. TẠO ALIAS CHO NGƯỜI DÙNG VÀ WEBSITE MÔ PHỎNG

Vào Firewall → Aliases để tạo các Alias sau (tab IP cho Host/Host(s), tab Ports cho Port(s)); nhấn Save và Apply Changes sau khi tạo.

| Alias | Type | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| CLIENT_A | Host | 10.6.0.21 |
| CLIENT_B | Host | 10.6.0.22 |
| POLICY_CLIENTS | Host(s) | 10.6.0.21, 10.6.0.22 |
| GENERAL_SITE | Host | 172.16.6.10 |
| JOB_SITE | Host | 172.16.6.20 |
| SOCIAL_SITE | Host | 172.16.6.30 |
| RESTRICTED_SITE | Host | 172.16.6.40 |
| WEB_PORTS | Port(s) | 80, 443 |

[ CHÈN ẢNH HÌNH 33 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Aliases → IP (CLIENT_A, CLIENT_B, POLICY_CLIENTS, GENERAL_SITE, JOB_SITE, SOCIAL_SITE, RESTRICTED_SITE)

Hình 33. Danh sách Alias IP đã tạo

[ CHÈN ẢNH HÌNH 34 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Aliases → Ports

Hình 34. Alias WEB_PORTS (cổng 80, 443)

Em dùng Diagnostics → Tables để kiểm tra alias đã được load đúng (chọn từng alias và xem danh sách địa chỉ).

[ CHÈN ẢNH HÌNH 35 TẠI ĐÂY ] Chụp bảng POLICY_CLIENTS chứa 10.6.0.21 và 10.6.0.22

Hình 35. Diagnostics → Tables: alias POLICY_CLIENTS đã load đúng

Lưu ý: Không dùng FQDN alias để mô phỏng category lọc web trong bài này vì kết quả DNS/CDN không ổn định và khó tái lập.

# F. TẠO SCHEDULE

Vào Firewall → Schedules → Add. Trước đó em đặt múi giờ đúng ở System → General Setup (Asia/Ho_Chi_Minh) để schedule khớp giờ thực.

| Schedule | Khung giờ chuẩn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| LUNCH_WINDOW | 11:30–13:00, Thứ 2–Thứ 6 | Cho phép SOCIAL_SITE đối với Client-B |
| WORK_HOURS | 08:00–17:00, Thứ 2–Thứ 6 | Giới hạn dịch vụ Internet trong giờ hành chính |
| TEST_NOW | Khoảng 10–15 phút chứa thời điểm thực hành | Chỉ dùng để kiểm chứng nhanh rồi xóa/disable |

Cách tạo: nhập Schedule Name, chọn các ngày trong tuần (nhấp vào tên thứ để chọn thứ đó trong cả tháng), nhập Start Time và Stop Time rồi nhấn Add Time, cuối cùng Save. Với TEST_NOW chọn ngày hôm nay và khoảng giờ bao phủ thời điểm hiện tại.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 36 TẠI ĐÂY ] Chụp trang cấu hình LUNCH_WINDOW

Hình 36. Schedule LUNCH_WINDOW (11:30–13:00, Thứ 2–6)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 37 TẠI ĐÂY ] Chụp trang cấu hình WORK_HOURS

Hình 37. Schedule WORK_HOURS (08:00–17:00, Thứ 2–6)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 38 TẠI ĐÂY ] Chụp trang cấu hình TEST_NOW và danh sách Firewall → Schedules (ảnh bắt buộc)

Hình 38. Schedule TEST_NOW (khoảng giờ chứa thời điểm hiện tại)

Lưu ý quan trọng: Khi schedule không active, rule gắn schedule được xem như không tồn tại; action của rule không tự đảo ngược. Vì vậy muốn "ngoài giờ thì chặn", phải có một rule Block phù hợp nằm phía dưới rule Pass có schedule.

# G. THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH THEO KỊCH BẢN

Trước mỗi tình huống em thực hiện: Apply Changes, tạo kết nối mới; nếu vừa thay rule quan trọng thì Diagnostics → States → Reset States để loại trừ state cũ. Rule trên tab LAN được xử lý từ trên xuống và first-match.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 39 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Firewall → Rules → LAN → Edit (vị trí các trường Action/Protocol/Source/Destination)

Hình 39. Giao diện tạo firewall rule trên pfSense

Lưu ý: Các rule policy được đặt phía trên rule Default allow LAN to any (giữ nguyên ở cuối danh sách). Rule policy chỉ khớp POLICY_CLIENTS (10.6.0.21/.22), còn DC01 (10.6.0.10) không thuộc alias nên vẫn đi tiếp xuống rule Default allow để truy vấn DNS upstream. Mỗi kịch bản được cấu hình độc lập; ruleset cuối cùng được gom lại theo thứ tự ở mục H.

## 1. Kịch bản 1 – Client-A bị chặn JOB_SITE

Mục tiêu

Chặn riêng Client-A truy cập JOB_SITE (172.16.6.20) trong khi vẫn truy cập được GENERAL_SITE (172.16.6.10).

Cấu hình rule (tab LAN)

| Thứ tự | Action | Source | Destination | Protocol/Port | Log |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block | CLIENT_A | JOB_SITE | TCP/80 | Bật |
| 2 | Pass | CLIENT_A | GENERAL_SITE | TCP/80 | Tùy chọn |

Cách tạo rule: Firewall → Rules → LAN → Add (mũi tên hướng lên để thêm lên đầu danh sách). Với mỗi rule: Interface = LAN, Address Family = IPv4, Protocol = TCP, Source = alias (CLIENT_A), Destination = alias (JOB_SITE hoặc GENERAL_SITE), Destination Port Range = HTTP (80) tới HTTP (80); rule Block tick Log packets that are handled by this rule; Description đặt rõ ràng (ví dụ LAB6-KB1-Block-A-to-JOB). Nhấn Save, rồi Apply Changes.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 40 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Edit rule Block (Action = Block, Source = CLIENT_A, Destination = JOB_SITE, port 80, Log bật)

Hình 40. Rule Block CLIENT_A → JOB_SITE TCP/80 (có Log)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 41 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Rules → LAN: rule Block nằm trên rule Pass (ảnh rule bắt buộc)

Hình 41. Danh sách rule Kịch bản 1 trên tab LAN

Kiểm thử từ Client-A

curl.exe -I -m 5 http://172.16.6.10

curl.exe -I -m 5 http://172.16.6.20

Kết quả mong đợi: http://172.16.6.10 trả về HTTP/1.1 200 OK; http://172.16.6.20 bị chặn (do rule Block, client chờ rồi báo hết thời gian, ví dụ Operation timed out).

[ CHÈN ẢNH HÌNH 42 TẠI ĐÂY ] Chụp curl hoặc trình duyệt trên Client-A tới 172.16.6.10 thành công (thấy IP Client-A và URL)

Hình 42. Client-A truy cập được http://172.16.6.10

[ CHÈN ẢNH HÌNH 43 TẠI ĐÂY ] Chụp curl timeout hoặc trình duyệt không tải được trang 172.16.6.20 (ảnh kiểm thử bắt buộc)

Hình 43. Client-A bị chặn khi truy cập http://172.16.6.20

Xác nhận bằng Firewall Log

Em vào Status → System Logs → Firewall, lọc theo IP nguồn 10.6.0.21 và xác nhận có bản ghi Block, interface LAN, source 10.6.0.21 → destination 172.16.6.20, cổng 80.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 44 TẠI ĐÂY ] Chụp Status → System Logs → Firewall (thấy action block, source, destination, rule)

Hình 44. Firewall Log ghi nhận block 10.6.0.21 → 172.16.6.20:80

Ghi kết quả thực tế: Kết quả .10: ........; kết quả .20: ........; bản ghi log (thời gian/rule): ........

Giải thích

Gói TCP SYN từ 10.6.0.21 tới 172.16.6.20:80 khớp rule số 1 (Block) trước, nên bị loại bỏ và không bao giờ xuống rule Pass. Gói tới 172.16.6.10:80 không khớp rule 1 (đích khác) nên xuống rule 2 (Pass) và được cho đi. Rule Block đặc hiệu phải nằm trên rule Pass tương ứng; việc ánh xạ "Client-A" bằng IP tĩnh 10.6.0.21 vì firewall không dùng username làm điều kiện.

Kết luận: Kịch bản 1 thành công khi Client-A truy cập được GENERAL_SITE nhưng bị chặn tại JOB_SITE và Firewall Log có bản ghi tương ứng.

## 2. Kịch bản 2 – Cấm RESTRICTED_SITE cho cả A và B

Mục tiêu

Cấm cả Client-A và Client-B truy cập nhóm nội dung RESTRICTED_SITE (172.16.6.40), vẫn cho truy cập GENERAL_SITE. Đây là phiên bản tái lập của yêu cầu "cấm nhóm nội dung" trong LAB Sophos gốc, nhưng thực hiện ở L3/L4 bằng địa chỉ test-site.

Cấu hình rule (tab LAN)

| Action | Source | Destination | Protocol/Port | Log |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Block | POLICY_CLIENTS | RESTRICTED_SITE | TCP/80 | Bật |
| Pass | POLICY_CLIENTS | GENERAL_SITE | TCP/80 | Tùy chọn |

Cách tạo rule: Firewall → Rules → LAN → Add (mũi tên hướng lên để thêm lên đầu danh sách). Dùng alias POLICY_CLIENTS làm Source (gồm cả 10.6.0.21 và 10.6.0.22), Destination = RESTRICTED_SITE, TCP/80, bật Log cho rule Block. Nhấn Save, rồi Apply Changes.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 45 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Edit rule Block (Source = POLICY_CLIENTS, Destination = RESTRICTED_SITE, Log bật)

Hình 45. Rule Block POLICY_CLIENTS → RESTRICTED_SITE TCP/80 (có Log)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 46 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Rules → LAN: Block RESTRICTED_SITE trên Pass GENERAL_SITE (ảnh rule bắt buộc)

Hình 46. Danh sách rule Kịch bản 2 trên tab LAN

Kiểm thử lần lượt Client-A và Client-B

curl.exe -I -m 5 http://172.16.6.10

curl.exe -I -m 5 http://172.16.6.40

Em chạy hai lệnh trên lần lượt tại Client-A rồi Client-B. Kết quả mong đợi ở cả hai máy: http://172.16.6.10 truy cập được; http://172.16.6.40 bị chặn.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 47 TẠI ĐÂY ] Chụp output curl trên Client-A (ảnh kiểm thử bắt buộc)

Hình 47. Client-A: .10 truy cập được, .40 bị chặn

[ CHÈN ẢNH HÌNH 48 TẠI ĐÂY ] Chụp output curl trên Client-B

Hình 48. Client-B: .10 truy cập được, .40 bị chặn

[ CHÈN ẢNH HÌNH 49 TẠI ĐÂY ] Chụp Status → System Logs → Firewall lọc theo 172.16.6.40

Hình 49. Firewall Log: block từ cả 10.6.0.21 và 10.6.0.22 tới 172.16.6.40

Ghi kết quả thực tế: Client-A: .10 = ........, .40 = ........; Client-B: .10 = ........, .40 = ........

Giải thích

Alias POLICY_CLIENTS gom hai host nên chỉ cần một rule Block cho cả hai máy, giảm số rule và tránh sai lệch giữa A và B. Gói tới 172.16.6.40:80 khớp rule Block trước; gói tới 172.16.6.10:80 khớp rule Pass. Cách làm này chỉ là mô phỏng nhóm nội dung ở L3/L4 (mỗi "nhóm" tương ứng một IP), không phải lọc theo nội dung thật.

Kết luận: Kịch bản 2 thành công khi cả Client-A và Client-B đều bị chặn tại 172.16.6.40 nhưng vẫn truy cập được 172.16.6.10.

## 3. Kịch bản 3 – Client-B chỉ được SOCIAL_SITE trong giờ nghỉ

Mục tiêu

Client-B chỉ được truy cập SOCIAL_SITE (172.16.6.30) trong khung LUNCH_WINDOW (11:30–13:00, Thứ 2–Thứ 6); ngoài khung giờ này bị chặn.

Cấu hình rule (tab LAN)

| Thứ tự | Action | Source | Destination | Schedule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | CLIENT_B | SOCIAL_SITE | LUNCH_WINDOW |
| 2 | Block | CLIENT_B | SOCIAL_SITE | None/Always |

Schedule được gán trong rule bằng Display Advanced → Schedule (chọn LUNCH_WINDOW). Rule Block phía dưới không gán schedule và bật Log.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 50 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Edit rule Pass (Source = CLIENT_B, Destination = SOCIAL_SITE, Schedule = LUNCH_WINDOW)

Hình 50. Rule Pass CLIENT_B → SOCIAL_SITE có schedule

[ CHÈN ẢNH HÌNH 51 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Edit rule Block nằm dưới rule Pass

Hình 51. Rule Block CLIENT_B → SOCIAL_SITE (không schedule)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 52 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Rules → LAN: Pass có biểu tượng schedule nằm trên Block (ảnh rule bắt buộc)

Hình 52. Danh sách rule Kịch bản 3 trên tab LAN

Quy trình kiểm thử trong buổi học

Do giờ làm bài có thể không rơi vào giờ nghỉ, em tạm thay LUNCH_WINDOW bằng TEST_NOW:

- Trường hợp 1 – TEST_NOW active: gắn TEST_NOW vào rule Pass, đặt TEST_NOW bao phủ thời điểm hiện tại, Apply Changes, tạo kết nối mới từ Client-B tới 172.16.6.30 → phải thành công.

- Trường hợp 2 – ngoài schedule: chỉnh TEST_NOW ra ngoài thời điểm hiện tại (hoặc disable rule Pass), Apply Changes, Reset States, tạo phiên mới từ Client-B → rule Pass không còn hiệu lực nên rule Block phía dưới chặn truy cập.

- Hoàn tất: gắn lại LUNCH_WINDOW 11:30–13:00 cho rule Pass và Apply Changes.

curl.exe -I -m 5 http://172.16.6.30

[ CHÈN ẢNH HÌNH 53 TẠI ĐÂY ] Chụp trạng thái schedule/rule thể hiện đang active tại thời điểm test

Hình 53. Schedule TEST_NOW đang Active (Firewall → Rules/Schedules)

[ CHÈN ẢNH HÌNH 54 TẠI ĐÂY ] Chụp curl trên Client-B với kết quả thành công (ảnh kiểm thử bắt buộc)

Hình 54. Client-B truy cập được 172.16.6.30 khi TEST_NOW active

[ CHÈN ẢNH HÌNH 55 TẠI ĐÂY ] Chụp cấu hình TEST_NOW sau khi chỉnh (giờ không chứa thời điểm hiện tại)

Hình 55. Schedule TEST_NOW đã chỉnh ra ngoài thời điểm hiện tại

[ CHÈN ẢNH HÌNH 56 TẠI ĐÂY ] Chụp curl trên Client-B bị timeout và Firewall Log block tương ứng

Hình 56. Client-B bị chặn 172.16.6.30 khi ngoài schedule

[ CHÈN ẢNH HÌNH 57 TẠI ĐÂY ] Chụp rule Pass sau khi gắn lại LUNCH_WINDOW (11:30–13:00)

Hình 57. Gắn lại LUNCH_WINDOW cho rule Pass

Ghi kết quả thực tế: Giờ pfSense: ........; TEST_NOW (từ ........ đến ........); kết quả khi active: ........; kết quả ngoài schedule: ........

Giải thích

Khi schedule active, rule Pass số 1 khớp và cho đi. Khi schedule không active, rule Pass được xem như không tồn tại (không tự đảo thành Block), gói tin xuống rule số 2 là Block và bị chặn. Nếu thiếu rule Block, lưu lượng sẽ rơi xuống các rule phía dưới (ví dụ Default allow) và Client-B vẫn truy cập được ngoài giờ nghỉ. Ngoài ra pfSense là stateful nên kết nối đã mở trước khi hết schedule có thể còn state; vì vậy phải tạo kết nối mới hoặc Reset States khi kiểm thử.

Kết luận: Kịch bản 3 thành công khi Client-B truy cập được SOCIAL_SITE trong schedule active và bị chặn khi ngoài schedule nhờ rule Block phía dưới.

## 4. Kịch bản 4 – Chỉ cho HTTP/HTTPS trong giờ hành chính

Mục tiêu

Chỉ cho Client-A/B dùng dịch vụ web (TCP/80, 443) ra Internet trong WORK_HOURS (08:00–17:00, Thứ 2–Thứ 6); mọi dịch vụ khác và mọi lưu lượng ngoài giờ bị chặn.

Cấu hình rule (tab LAN)

| Thứ tự | Action | Source | Destination / Port | Schedule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | POLICY_CLIENTS | Any / WEB_PORTS | WORK_HOURS |
| 2 | Block | POLICY_CLIENTS | Any | Always |

Rule 1: Protocol TCP, Source = POLICY_CLIENTS, Destination = Any, Destination Port Range = (other) alias WEB_PORTS, Schedule = WORK_HOURS. Rule 2: Protocol Any, Source = POLICY_CLIENTS, Destination = Any, bật Log.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 58 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Edit rule Pass (Destination Port Range dùng alias WEB_PORTS, Schedule = WORK_HOURS)

Hình 58. Rule Pass POLICY_CLIENTS → Any/WEB_PORTS với WORK_HOURS

[ CHÈN ẢNH HÌNH 59 TẠI ĐÂY ] Chụp trang Edit rule Block (Always, Log bật)

Hình 59. Rule Block POLICY_CLIENTS → Any

[ CHÈN ẢNH HÌNH 60 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Rules → LAN: Pass WEB_PORTS + WORK_HOURS nằm trên Block (ảnh rule bắt buộc)

Hình 60. Danh sách rule Kịch bản 4 trên tab LAN

Lưu ý: DNS của Client-A/B dùng DC01 10.6.0.10 cùng subnet nên lưu lượng client → DC01 không đi qua pfSense. DC01 phải được phép truy vấn DNS upstream; DC01 không thuộc POLICY_CLIENTS nên vẫn đi tới rule Default allow phía dưới. Khi cần kiểm thử trong buổi học, tạm chỉnh WORK_HOURS (hoặc dùng TEST_NOW) để bao phủ thời điểm hiện tại, sau đó trả lại khung giờ chuẩn.

Kiểm thử từ Client-A hoặc Client-B

curl.exe -I -m 5 http://example.com

curl.exe -I -m 5 https://example.com

ping 8.8.8.8

Test-NetConnection 8.8.8.8 -Port 53

Kết quả mong đợi: khi schedule active, curl HTTP/HTTPS thành công; ping 8.8.8.8 (ICMP) và kết nối TCP/53 trực tiếp tới 8.8.8.8 bị Block. Ngoài schedule, rule Pass biến mất nên rule Block xử lý toàn bộ lưu lượng, kể cả HTTP/HTTPS.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 61 TẠI ĐÂY ] Chụp curl http://example.com và https://example.com thành công (ảnh kiểm thử bắt buộc)

Hình 61. Trong WORK_HOURS: curl HTTP/HTTPS thành công

[ CHÈN ẢNH HÌNH 62 TẠI ĐÂY ] Chụp ping 8.8.8.8 (Request timed out) và Test-NetConnection 8.8.8.8 -Port 53 thất bại

Hình 62. Trong WORK_HOURS: ping và dịch vụ khác bị chặn

[ CHÈN ẢNH HÌNH 63 TẠI ĐÂY ] Chụp curl timeout sau khi chỉnh schedule ra ngoài thời điểm hiện tại

Hình 63. Ngoài WORK_HOURS: curl HTTP/HTTPS bị chặn

[ CHÈN ẢNH HÌNH 64 TẠI ĐÂY ] Chụp Status → System Logs → Firewall (ping/TCP 53 bị block)

Hình 64. Firewall Log của rule Block POLICY_CLIENTS → Any

Ghi kết quả thực tế: Trong WORK_HOURS: HTTP = ........, HTTPS = ........, ping = ........, TCP/53 = ........; ngoài WORK_HOURS: HTTP/HTTPS = ........

Giải thích

Trong khung giờ, gói TCP tới cổng 80/443 khớp rule Pass có schedule nên được cho đi; ICMP hoặc cổng khác không khớp rule Pass nên rơi xuống rule Block (explicit deny) và bị chặn. Ngoài khung giờ rule Pass không có hiệu lực, mọi lưu lượng của POLICY_CLIENTS bị rule Block xử lý. Việc dùng alias WEB_PORTS (80, 443) tránh dùng dải 80–443 vô tình mở các cổng nằm giữa.

Kết luận: Kịch bản 4 thành công khi chỉ web (HTTP/HTTPS) hoạt động trong WORK_HOURS, các dịch vụ khác bị chặn và ngoài WORK_HOURS mọi lưu lượng của client bị chặn.

## 5. Kịch bản 5 – Cô lập DMZ khỏi LAN nhưng cho LAN truy cập site cần thiết

Mục tiêu

DMZ-WEB không được khởi tạo kết nối vào LAN (ví dụ tới DC01 10.6.0.10), trong khi Client-A/B vẫn truy cập được web test trong DMZ nếu policy cho phép.

Cấu hình rule

| Interface | Action | Source | Destination | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMZ | Block | DMZ net | LAN net | DMZ không được khởi tạo kết nối vào LAN |
| LAN | Pass | POLICY_CLIENTS | GENERAL_SITE | Cho client truy cập web test nếu policy cho phép |

Trên tab DMZ, rule Block (Protocol Any, Source = DMZ net, Destination = LAN net, bật Log) đặt phía trên rule Pass DMZ net → Any tạm thời đã tạo ở mục B.6. Trên tab LAN dùng rule Pass POLICY_CLIENTS → GENERAL_SITE đã có từ Kịch bản 2.

Kiểm thử theo hai chiều

Bước 1 – baseline (chỉ có Pass DMZ net → Any): tạm disable rule Block, Apply Changes, Reset States. Từ DMZ-WEB chạy lệnh dưới; kết nối TCP/389 tới DC01 phải thành công. (ICMP tới DC01 có thể bị Windows Firewall chặn nên dùng TCP/389 làm phép thử chính.)

nc -vz -w 3 10.6.0.10 389

ping -c 3 -W 2 10.6.0.10

[ CHÈN ẢNH HÌNH 65 TẠI ĐÂY ] Chụp output nc -vz trên DMZ-WEB (succeeded/open) và rule DMZ chỉ có Pass

Hình 65. Baseline: DMZ-WEB kết nối được tới DC01 (TCP/389) khi chưa Block

Bước 2 – áp rule cô lập: Enable rule Block DMZ net → LAN net đặt trên rule Pass, Apply Changes, Reset States rồi chạy lại lệnh trên từ DMZ-WEB; kết nối tới DC01 phải thất bại.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 66 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Rules → DMZ: Block DMZ net → LAN net nằm trên Pass DMZ net → Any (ảnh rule bắt buộc)

Hình 66. Danh sách rule trên tab DMZ

[ CHÈN ẢNH HÌNH 67 TẠI ĐÂY ] Chụp output nc/ping thất bại (timeout) từ DMZ-WEB (ảnh kiểm thử bắt buộc)

Hình 67. Sau khi Block: DMZ-WEB không kết nối được tới DC01

[ CHÈN ẢNH HÌNH 68 TẠI ĐÂY ] Chụp Status → System Logs → Firewall (interface DMZ, action block)

Hình 68. Firewall Log: block 172.16.6.10 → 10.6.0.10 trên interface DMZ

Bước 3 – chiều LAN → DMZ: từ Client-A truy cập http://172.16.6.10 phải thành công theo rule Pass trên tab LAN.

[ CHÈN ẢNH HÌNH 69 TẠI ĐÂY ] Chụp curl trên Client-A tới 172.16.6.10 thành công, kèm rule LAN Pass POLICY_CLIENTS → GENERAL_SITE

Hình 69. Client-A truy cập được 172.16.6.10 theo rule LAN

Ghi kết quả thực tế: Baseline DMZ-WEB → DC01:389 = ........; sau Block = ........; Client-A → .10 = ........

Giải thích

Rule trên tab DMZ áp dụng cho lưu lượng đi vào pfSense từ DMZ. Gói từ DMZ-WEB tới 10.6.0.10 khớp rule Block (DMZ net → LAN net) trước nên bị loại bỏ, trong khi lưu lượng DMZ ra Internet (đích không thuộc LAN net) không khớp Block và đi tiếp xuống rule Pass. Chiều LAN → DMZ được rule trên tab LAN cho phép; gói phản hồi của kết nối do LAN khởi tạo được phép quay lại nhờ state table. Vì pfSense là stateful nên không thể kết luận từ traffic phản hồi của kết nối đã được LAN khởi tạo; phải kiểm thử từ DMZ khởi tạo kết nối mới và có baseline trước khi Block.

Kết luận: Kịch bản 5 thành công khi DMZ-WEB không thể khởi tạo kết nối vào LAN (có log block) nhưng LAN vẫn truy cập được site cần thiết trong DMZ.

Các Kịch bản 6 (so sánh Block và Reject) và 7 (đọc Firewall Log và State Table) không nằm trong phạm vi của báo cáo này.

# H. CHÍNH SÁCH TỔNG HỢP

Sau khi hoàn tất các kịch bản, em gom các rule trên tab LAN theo đúng thứ tự ưu tiên sau (rule Default allow LAN to any giữ ở cuối):

| Ưu tiên | Rule trên LAN | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | Block CLIENT_A → JOB_SITE TCP/80 + Log | A không truy cập Job site |
| 2 | Block POLICY_CLIENTS → RESTRICTED_SITE TCP/80 + Log | A và B đều bị chặn restricted |
| 3 | Pass CLIENT_B → SOCIAL_SITE TCP/80 + LUNCH_WINDOW | B được Social trong giờ nghỉ |
| 4 | Block CLIENT_B → SOCIAL_SITE TCP/80 | Ngoài giờ nghỉ B bị chặn |
| 5 | Pass POLICY_CLIENTS → GENERAL_SITE TCP/80 | Site thường được phép |
| 6 | Pass POLICY_CLIENTS → Any WEB_PORTS + WORK_HOURS | Web Internet trong giờ hành chính |
| 7 | Block POLICY_CLIENTS → Any + Log | Explicit deny cuối ruleset |

[ CHÈN ẢNH HÌNH 70 TẠI ĐÂY ] Chụp Firewall → Rules → LAN với đủ 7 rule đúng thứ tự (ảnh bắt buộc)

Hình 70. Ruleset tổng hợp trên tab LAN

Thứ tự rule là một phần của đáp án: Nếu đặt rule Pass rộng lên trên, các Block đặc hiệu phía dưới sẽ không được xét. Em giải thích vị trí từng rule và dùng log để chứng minh first-match.

Giải thích vị trí từng rule

- Rule 1 và 2 (Block đặc hiệu) đứng đầu: phải được xét trước mọi rule Pass; nếu rule 6 (Pass WEB_PORTS) đứng trên thì A vẫn vào được JOB_SITE và mọi client vẫn vào được RESTRICTED_SITE vì TCP/80 thuộc WEB_PORTS.

- Rule 3 đứng trên rule 4: rule Pass có schedule phải nằm trên rule Block cùng đối tượng; ngoài LUNCH_WINDOW rule 3 không tồn tại nên gói của B tới SOCIAL_SITE rơi xuống rule 4 bị chặn.

- Rule 4 phải đứng trên rule 6: nếu không, ngoài giờ nghỉ B vẫn truy cập SOCIAL_SITE qua rule Pass WEB_PORTS trong WORK_HOURS.

- Rule 5 (Pass GENERAL_SITE): mở riêng site thường cho TCP/80 sau khi các Block đặc hiệu đã được xét.

- Rule 6 (Pass web trong WORK_HOURS): chỉ cho web ra Internet trong giờ hành chính.

- Rule 7 (Block + Log) ở cuối: explicit deny cho mọi lưu lượng còn lại của POLICY_CLIENTS và để có log chứng minh.

## 1. Nội dung kiểm thử bắt buộc

| Nguồn | Đích | Trong schedule | Ngoài schedule | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client-A | GENERAL_SITE .10 | Allow | Allow | ............. |
| Client-A | JOB_SITE .20 | Block | Block | ............. |
| Client-A | RESTRICTED_SITE .40 | Block | Block | ............. |
| Client-B | SOCIAL_SITE .30 | Allow trong LUNCH | Block | ............. |
| Client-B | RESTRICTED_SITE .40 | Block | Block | ............. |
| DMZ-WEB | DC01 10.6.0.10 | Block | Block | ............. |

[ CHÈN ẢNH HÌNH 71 TẠI ĐÂY ] Chụp kết quả các phép thử Client-A → .10, .20, .40 theo ruleset tổng hợp

Hình 71. Kiểm thử tổng hợp từ Client-A

[ CHÈN ẢNH HÌNH 72 TẠI ĐÂY ] Chụp kết quả Client-B → .30 (trong/ngoài schedule) và .40

Hình 72. Kiểm thử tổng hợp từ Client-B

[ CHÈN ẢNH HÌNH 73 TẠI ĐÂY ] Chụp kết quả kết nối bị chặn từ DMZ-WEB tới 10.6.0.10

Hình 73. Kiểm thử DMZ-WEB → DC01

# I. XỬ LÝ SỰ CỐ THEO TRÌNH TỰ NẾU XẢY RA LỖI

Bảng dưới là trình tự kiểm tra của bài lab; em ghi bổ sung các sự cố thực tế đã gặp (nếu có) ở cột cuối.

| Hiện tượng | Kiểm tra theo thứ tự | Sự cố thực tế của em |
| --- | --- | --- |
| Không vào được WebGUI | MGMT Host-Only → IP 192.168.56.1/24 → pfSense MGMT 192.168.56.254 → anti-lockout/rule MGMT | ..... |
| LDAP test fail | Routing pfSense → 10.6.0.10 → port 389 → Base DN/OU → Bind DN/password → user status | ..... |
| Captive Portal không hiện | Portal zone/interface → DNS → dùng HTTP test → session cũ → IPv6 | ..... |
| Rule chặn không có tác dụng | Rule order → state cũ → đúng interface → source/destination alias → protocol/port | ..... |
| Schedule không đúng | Time zone pfSense → schedule Active/Inactive → rule dưới cùng có Block hay không | ..... |
| DMZ site không mở | Nginx service → IP .10/.20/.30/.40 → route/gateway → LAN rule → DMZ host firewall | ..... |
| Log không thấy packet | Logging đã bật đúng rule → tạo traffic mới → filter log theo đúng client IP | ..... |

# J. BẢNG KẾT QUẢ VÀ CÂU HỎI PHÂN TÍCH

## 1. Bảng kết quả

| Kịch bản | Dự đoán | Thực tế | Ảnh rule | Ảnh kiểm thử | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDAP sv_a/sv_b | Cả hai xác thực thành công | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| Captive Portal | Hiện portal, đăng nhập sv_a/sv_b thành công | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| 1. JOB_SITE | A vào .10; .20 bị chặn | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| 2. Restricted | A và B bị chặn .40; vẫn vào .10 | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| 3. Social Schedule | B vào .30 khi schedule active; bị chặn khi ngoài schedule | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| 4. Work hours | Web OK trong WORK_HOURS; ping/dịch vụ khác và ngoài giờ bị chặn | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| 5. DMZ isolation | DMZ-WEB không vào được DC01; Client vào được .10 | ..... | Có/Không | Có/Không | ..... |
| 6–7. Reject/Log/State | Không thực hiện trong báo cáo này | — | — | — | — |

## 2. Trả lời câu hỏi phân tích

1. Vì sao LAB 6 phải dùng topology riêng thay vì tiếp tục sử dụng trực tiếp topology LAB 5?

LAB 6 có yêu cầu khác (bốn interface WAN/MGMT/LAN/DMZ, domain lab6.test, Captive Portal, alias và schedule riêng). Dùng topology riêng giúp: (1) tách biệt cấu hình, không bị ảnh hưởng bởi rule, alias, state và Captive Portal còn sót từ LAB 5 (vì vậy không clone config đang dùng của LAB 5); (2) dùng dải địa chỉ riêng (10.6.0.0/24, 172.16.6.0/24, 192.168.56.0/24, 192.168.250.0/24) tránh chồng lấn và nhầm lẫn khi kiểm thử; (3) kết quả kiểm thử tái lập được và dễ chứng minh; (4) khi sai có thể xóa cả môi trường mà không làm hỏng bài trước.

2. LDAP được dùng cho chức năng nào trên pfSense? Firewall rule chuẩn có thể dùng username AD làm Source trực tiếp không?

LDAP trên pfSense là nguồn xác thực (Authentication Server) để kiểm tra tài khoản/mật khẩu người dùng trong Active Directory, dùng cho các dịch vụ như Captive Portal, đăng nhập WebGUI hay VPN (khi cấu hình chọn backend này). Trong bài, LDAP giúp Captive Portal xác thực sv_a và sv_b.

Không. Firewall rule chuẩn của pfSense khớp theo interface, địa chỉ IP, giao thức, cổng và schedule, không có trường username làm điều kiện trực tiếp. Vì vậy bài ánh xạ người dùng bằng IP tĩnh (CLIENT_A = 10.6.0.21, CLIENT_B = 10.6.0.22). Muốn policy theo user thật cần giải pháp bổ sung như proxy có xác thực hoặc firewall thế hệ mới.

3. Vì sao Captive Portal được đặt trên LAN nhưng WebGUI quản trị lại tách sang MGMT?

LAN là mạng người dùng cần được xác thực trước khi dùng mạng nên Captive Portal đặt ở đó. Còn WebGUI là mặt phẳng quản trị: tách sang interface MGMT (Host-Only, chỉ máy thật 192.168.56.1 truy cập được) giúp người dùng LAN, kể cả đã đăng nhập portal, không thể truy cập giao diện quản trị; giảm bề mặt tấn công vào firewall; tránh việc portal chặn/chuyển hướng truy cập quản trị; và tránh tự khóa khi chỉnh rule trên LAN.

4. Search Scope Entire Subtree có ý nghĩa gì khi pfSense truy vấn Active Directory?

Entire Subtree nghĩa là pfSense tìm kiếm đối tượng (user/group) bắt đầu từ Base DN/Authentication Container và trong toàn bộ cây con, gồm cả các OU/container lồng nhau bên dưới. Active Directory thường tổ chức người dùng trong nhiều OU lồng nhau; nếu chỉ tìm một cấp (One Level) thì user nằm sâu hơn sẽ không được tìm thấy và xác thực thất bại.

5. Tại sao nên dùng service account thay vì Domain Administrator làm LDAP bind?

Bind account chỉ cần quyền đọc thư mục để tìm user/group, nên theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu phải dùng service account (svc_pfsense_ldap) không thuộc Domain Admins. Thông tin bind được lưu trên firewall (trong cấu hình); nếu firewall bị xâm nhập hoặc file config bị lộ thì kẻ tấn công chỉ có quyền đọc hạn chế thay vì chiếm toàn bộ domain. Service account còn dễ kiểm toán, đặt mật khẩu riêng và xoay vòng mà không ảnh hưởng tài khoản quản trị.

6. Trong Kịch bản 3, vì sao cần một rule Block SOCIAL_SITE nằm dưới rule Pass có Schedule?

Khi schedule không active, rule gắn schedule được xem như không tồn tại; action của rule không tự đảo ngược thành Block. Nếu không có rule Block, gói tin của Client-B tới SOCIAL_SITE ngoài giờ nghỉ sẽ rơi xuống các rule phía dưới (ví dụ Default allow hoặc rule Pass web) và vẫn được phép. Rule Block đặt dưới rule Pass bảo đảm: trong LUNCH_WINDOW rule Pass khớp trước và cho đi; ngoài LUNCH_WINDOW rule Pass biến mất nên rule Block xử lý và chặn.

7. Vì sao Client-A/B dùng DNS 10.6.0.10 nhưng rule Internet của client không cần cho DNS tới 10.6.0.10?

Client-A, Client-B và DC01 cùng subnet 10.6.0.0/24 nên lưu lượng DNS giữa chúng được chuyển mạch trực tiếp qua LAN-SWITCH ở lớp 2, không đi qua pfSense, do đó firewall không xét rule. Chỉ khi DC01 truy vấn DNS upstream (Forwarders) thì lưu lượng mới đi qua pfSense, và nguồn là DC01 (không thuộc POLICY_CLIENTS) nên không bị rule Block của client chặn; DC01 vẫn được phép truy vấn DNS upstream.

8. Giải thích first-match bằng một ví dụ cụ thể trong ruleset tổng hợp.

pfSense xử lý rule từ trên xuống và dừng ở rule đầu tiên khớp. Ví dụ Client-A truy cập http://172.16.6.20 (TCP/80): gói khớp rule 1 (Block CLIENT_A → JOB_SITE TCP/80) nên bị chặn và không bao giờ được xét tới rule 6 (Pass POLICY_CLIENTS → Any WEB_PORTS) dù cổng 80 thuộc WEB_PORTS. Nếu đảo thứ tự, đặt rule 6 lên trên rule 1 trong WORK_HOURS thì gói khớp rule Pass trước và Client-A vào được JOB_SITE. Firewall Log ghi rõ rule nào xử lý gói, dùng để chứng minh first-match.

9. Vì sao sau khi đổi rule cần tạo kết nối mới hoặc Reset States?

pfSense là stateful firewall: gói đầu của kết nối được so với ruleset, nếu được phép thì tạo state; các gói tiếp theo của cùng kết nối khớp state và không được đánh giá lại bằng ruleset. Vì vậy kết nối đã mở trước khi đổi rule (hoặc trước khi schedule hết hạn) vẫn có thể tiếp tục chạy theo rule cũ. Tạo kết nối mới hoặc Reset States (Diagnostics → States → Reset States) buộc lưu lượng được đánh giá lại bằng ruleset hiện tại nên kết quả kiểm thử mới đáng tin cậy.

10. Mô hình JOB_SITE/SOCIAL_SITE/RESTRICTED_SITE trong DMZ khác Web Category Filtering thật như thế nào?

Mô hình lab chỉ là mô phỏng ở L3/L4: mỗi "nhóm website" được gán một IP cố định (172.16.6.20/.30/.40) và rule chặn theo địa chỉ IP/cổng; kết quả ổn định và tái lập được. Web Category Filtering thật phân loại theo URL/tên miền/nội dung dựa trên cơ sở dữ liệu category cập nhật liên tục, có thể hiểu HTTPS (SNI hoặc giải mã TLS), xử lý nhiều site dùng chung IP/CDN và áp policy theo người dùng/nhóm AD. Lọc theo IP không phân biệt được các site cùng IP/CDN, dễ bị lệch khi IP thay đổi và không nhìn thấy nội dung; vì vậy lab chỉ minh họa nguyên lý policy, không thay thế bộ lọc web thật.

11. Block và Reject khác nhau ra sao về hành vi phía client?

Block loại bỏ gói tin im lặng, không phản hồi: client không biết gì và phải chờ hết thời gian (timeout). Reject loại bỏ gói đồng thời gửi phản hồi từ chối (TCP RST với TCP, ICMP port unreachable với UDP): client nhận lỗi ngay (connection refused/reset) nên phản hồi nhanh hơn. Block thường dùng ở biên ngoài để không tiết lộ sự tồn tại của firewall và làm chậm quét cổng; Reject thân thiện hơn cho mạng nội bộ vì ứng dụng báo lỗi nhanh.

12. Nếu một rule Block có log nhưng Firewall Log không xuất hiện bản ghi, cần kiểm tra theo thứ tự nào?

(1) Rule thực sự đã bật tùy chọn Log packets that are handled by this rule và đã Save + Apply Changes; (2) lưu lượng có thực sự khớp rule đó không: kiểm tra đúng interface, source/destination alias, giao thức và cổng, và không có rule phía trên khớp trước (first-match); (3) tạo lưu lượng mới và Reset States vì kết nối cũ khớp state sẽ không sinh log mới; (4) lọc log đúng theo IP nguồn của client và đúng khoảng thời gian (kiểm tra múi giờ); (5) kiểm tra cài đặt Status → System Logs → Settings (dung lượng/ghi log) và xem log của đúng interface; (6) nếu vẫn không thấy, kiểm tra traffic có đến được pfSense không (route, gateway, Captive Portal, host firewall).

# K. YÊU CẦU NỘP BÀI – DANH MỤC KIỂM TRA

Em đối chiếu các yêu cầu nộp bài trước khi nộp (đánh dấu ✓ khi hoàn thành):

| Nội dung bắt buộc | Vị trí trong báo cáo | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Topology VirtualBox 4 adapter của pfSense-LAB6 | Mục B.2 | ☐ |
| LDAP test sv_a và sv_b | Mục C.2 | ☐ |
| Captive Portal login | Mục D.2 | ☐ |
| Alias | Mục E | ☐ |
| Schedule | Mục F | ☐ |
| Mỗi kịch bản ít nhất 1 ảnh rule + 1 ảnh kiểm thử (KB1–KB5) | Mục G.1 – G.5 | ☐ |
| Firewall Log và State Table | Mục G (log) – State Table nếu thực hiện KB7 | ☐ |
| Điền đủ bảng kết quả và trả lời 12 câu hỏi | Mục J | ☐ |
| Xuất Diagnostics → Backup & Restore → Download configuration, nộp kèm config.xml cuối cùng | File đính kèm | ☐ |
| Tên file: [Mã lớp]-Lab6_MSSV-TenSV.docx | Tên file nộp | ☐ |

[ CHÈN ẢNH HÌNH 74 TẠI ĐÂY ] Chụp Diagnostics → Backup & Restore → Download configuration as XML, ghi chú tên file config.xml đã tải về

Hình 74. Xuất cấu hình pfSense (Diagnostics → Backup & Restore)

# KẾT LUẬN

Qua bài thực hành, em đã dựng được mô hình pfSense riêng cho LAB 6 với bốn interface WAN, MGMT, LAN, DMZ; tích hợp Active Directory qua LDAP với service account đặc quyền thấp; cấu hình Captive Portal xác thực sv_a và sv_b; và xây dựng các alias, schedule để thiết kế policy truy cập theo năm kịch bản: chặn site theo máy người dùng, chặn nhóm site, cho phép theo khung giờ, giới hạn dịch vụ theo giờ hành chính và cô lập DMZ khỏi LAN.

Em rút ra: (1) LDAP/Captive Portal chỉ cung cấp xác thực, còn firewall rule chuẩn của pfSense áp policy theo IP/port/interface/schedule nên người dùng phải được ánh xạ bằng IP tĩnh; (2) rule được xử lý theo first-match, thứ tự rule quyết định kết quả; (3) rule gắn schedule biến mất khi không active nên cần rule Block phía dưới để chặn ngoài giờ; (4) pfSense là stateful nên phải tạo kết nối mới hoặc Reset States khi kiểm thử và cần baseline trước khi Block; (5) mô hình test-site theo IP chỉ mô phỏng lọc nhóm nội dung ở L3/L4, khác Web Category Filtering thật; (6) nên tách interface quản trị MGMT và dùng LDAP qua TLS cùng service account tối thiểu quyền khi triển khai thực tế.